预案编号：NJDCYY-01

应急预案版本号：2015年第一版

南京市大厂医院

突发环境事件应急预案

企业名称：南京市大厂医院

颁布日期：二〇一五年六月

关于《南京市大厂医院突发环境事件应急预案》的发布令

为认真贯彻执行国家安全法律法规，防止企事业单位在正常的生产经营活动中遭受突发性环境事件的威胁，确保能及时予以控制，防止重大事故的蔓延，有效地组织抢险和救助，保障职工人身安全及单位财产安全。依据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则(试行)(企业事业单位版)》、《江苏省突发环境事件应急预案》及我单位实际，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，制定了《南京市大厂医院突发环境事件应急预案》。

本预案为综合应急预案，于2015年6月20日批准发布。各科室及有关部门应按照本预案的内容与要求，对职工进行培训和演练。以便在突发环境事件发生后，能及时按照预定方案进行救援，在短时间内使事故得到有效控制。

批准人：

目  录

引  言	i

1.	总则	1

1.1.	编制目的	1

1.2.	编制依据	1

1.3.	适用范围	3

1.4.	应急预案体系	3

1.5.	工作原则	4

2.	基本情况	5

2.1.	企业基本情况	5

2.2.	环境风险源基本情况	6

2.3.	周边环境状况	7

2.4.	环境保护目标	7

3.	环境风险源及环境风险评价	9

3.1.	环境风险源识别	9

3.2.	自然条件可能造成的污染	11

3.3.	突发环境事件对环境保护目标的影响分析	11

3.4.	企业回顾性风险分析	12

4.	环境应急能力评估	13

5.	组织机构及职责	14

5.1.	组织体系	14

5.2.	应急救援人员职责	15

5.3.	外部应急与救援力量	15

6.	预防与预警	16

6.1.	预防措施	16

6.2.	预警行动	16

6.3.	报警、通讯联络方式	18

7.	信息报告与通报	19

7.1.	突发环境事件报告	19

7.2.	环境应急事件信息发布	20

8.	应急响应和措施	21

8.1.	分级响应机制	21

8.2.	响应流程	21

8.3.	启动条件	24

8.4.	应急准备	24

8.5.	应急措施	25

8.6.	应急终止	35

9.	后期处置	38

9.1.	善后处置	38

9.2.	保险	38

10.	应急培训与演练	39

10.1.	应急培训	39

10.2.	应急演练	40

11.	奖惩	42

11.1.	奖励	42

11.2.	责任追究	42

12.	保障措施	43

12.1.	经费保障及其他保障	43

12.2.	应急物资装备保障	43

12.3.	应急队伍保障	43

12.4.	通信与信息保障	44

13.	预案评审、备案、发布和更新	45

13.1.	内部评审	45

13.2.	外部评审	45

13.3.	备案	45

13.4.	更新	45

14.	预案的实施和生效时间	46

- 引  言

南京市大厂医院原位于南京市沿江工业开发区太子山路68号，始建于1985年，区政府决定于2010年易地新建至南京沿江工业开发区健民路东211号，占地面积26785平方米，开设普内、呼吸及消化内科、肾内科、外科、骨科、儿科、妇科、产科、疼痛科等20多个临床科室。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《江苏省突发环境事件应急预案》及相关的法律、法规，为正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故发生，南京市大厂医院于2015年6月,委托南京钰泉环保技术有限公司承担南京市大厂医院环境风险应急预案的编制工作。南京钰泉环保技术有限公司通过收集资料和信息、现场勘察，并与医院工作人员充分交流，根据南京市大厂医院的具体情况及参考《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业单位版），编制了适合该医院的环境风险应急预案。

- 总则

  - 编制目的

本预案编制的目的主要是为了有效应对意外事故，最大限度降低因火灾、爆炸及其它意外的突发或非突发事件导致的危险物品或危险废物组分泄漏到空气、土壤或水体中而产生的对人体健康和环境的危害。提高医院对突发环境事件的能力。

  - 编制依据

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日；

- 《中华人民共和国固体废物污染防治法》，2004年12月29日；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年8月30日；

- 《中华人民共和国安全生产法》，2014年12月1日起施行；

- 《国家突发公共事件总体应急预案》，2006年1月8日；

- 《国家突发环境事件应急预案》，国办函[2014]119号；

- 《江苏省突发环境事件应急预案》，苏政办发[2014]29号；

- 《江苏省突发公共事件总体应急预案》，苏政发[2005]92号；

- 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，环发[2010]113号；

- 《江苏省突发事件应急预案管理办法》，苏政办发[2012]153号；

- 《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》，苏环规[2014]2号；

- 《突发环境事件信息报告办法》，环保部令[2011]17号；

- 《危险化学品名录》（2015年版）；

- 《剧毒化学品名录》（2012年版）；

- 《国家危险废物名录》，环境保护部、发展和改革委员会[2008]号令；

- 《重点监管的危险化学品名录》（2013年）；

- 《江苏省突发环境事件应急预案编制导则(试行)(企业事业单位版)》；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

- 《重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

- 《建设项目环境保护管理条例》，中国人民共和国国务院令第253号；

- 《危险化学品安全管理条例》，中国人民共和国国务院令第591号；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- 《综合医院建设标准》（建标110-2008）；

- 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

- 《南京市大厂医院易地新建项目环境影响报告书》（南京市环境保护科学研究院），2010年12月；

- 《南京市大厂医院易地新建项目环境影响报告书批复》（六环审[2011]大环（表）002号）。

  - 适用范围

    - 适用范围

本预案适用于南京市大厂医院院区范围内人为或不可抗力造成的突发环境事件，主要包括：

①院内使用的有毒有害原辅材料、废水处理装置使用过程中涉及化学品及环境污染物发生泄漏、火灾、爆炸事故次生/衍生的环境污染事故；

②带有致病性微生物病人存在致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；

③其他不可抗力导致的环境污染事故。

    - 事件分级

根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号），结合企业自身实际情况，按照环境污染事件的严重性和紧急程度，分为院内级和院外级：

⑴ 院内级突发环境事件

院内使用的有毒有害原辅材料、废水处理装置使用过程中涉及化学品及环境污染物发生泄漏但未引起燃爆事故，经院区工作人员处理即可解决，对周边环境及敏感点无明显影响的；

⑵ 院外级突发环境事件

院内使用的有毒有害原辅材料、废水处理装置使用过程中涉及化学品及环境污染物发生泄漏并引起燃爆事故导致人员伤亡或，或有可能对周边环境及敏感点造成一定影响的，需借助外部力量方可解决的。

  - 应急预案体系

根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号），企业事业单位的环境应急预案包括综合环境应急预案、专项环境应急预案和现场处置预案。本预案为综合环境应急预案，包括总则、医院基本情况、环境风险源与环境风险评价、应急救援机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、应急培训与演练、奖惩、保障措施、预案的评审备案发布和更新、应急预案实施、附录组成。

  - 工作原则

⑴ 以人为本，强化管理。把保障职工健康和公众生命安全放在首位，切实加强本企业的安全管理和安全防护，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。

⑵ 统一领导，分级负责。在南京市大厂医院应急指挥部的统一领导下，各部门按照各自职责和权限，负责事故灾难的应急处置工作。

⑶ 依靠科学，依法规范。南京市大厂医院是事故应急救援的第一响应者，采用先进的应急救援装备和技术，提高应急救援能力，充分发挥专家的作用，科学决策，确保预案的科学性，针对性和可操作性。

⑷ 预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合，加强重大危险源管理，做好事故的预防、预测、预警和预报工作；开展职工培训教育，提高员工安全意识；组织应急演练；做好物资和技术储备工作，做到常备不懈。

- 基本情况

  - 企业基本情况

    - 概述

南京市大厂医院位于南京沿江工业开发区健民路东211号，占地面积26758平方米，开设普内、呼吸及消化内科、肾内科、外壳、骨科、儿科、妇科、产科、疼痛科等20多个临床科室。

2010年12月，医院委托南京市环境保护科学研究院编制了《南京市大厂医院易地新建项目环境影响报告书》，并于2011同年1月得到六合区环境保护局批复（六环审[2011]大环（表）002号）。

南京市大厂医院基本情况见表2-1。

表2-1   基本情况表

| 企业名称 | 南京市大厂医院 |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 罗承洋 |
| 单位联系人 | 李正蛟 |
| 联系电话 | 57069019 |
| 详细地址 | 南京化学工业园区（大厂）健民路211号 |
| 经纬度 | 北纬118°75′，东经32°25′ |
| 邮政编码 | 210044 |
| 地形地貌 | 宁镇扬丘陵区 |
| 厂址特殊地形 | 无 |

    - 人员及工作制度

医院共有医务工作人员720人，全年工作天数为365天，每天工作24小时。

    - 地理位置

南京市六合区位于长江下游北岸，地处北纬32°11′～32°27′、东经118°34′～119°03’之间，海拔10—40米。六合区于2002年5月由原六合县和大厂区合并而成，成为直属于南京市的行政区，全区总面积1485.5km2。

南京化学工业园区位于长江下游扬子江畔，古称"卸甲甸"，相传为楚霸王项羽卸甲之地。2002年4月3日，国务院批准：撤销南京市大厂区和六合县，设立南京市六合区，以原大厂区和原六合县的行政区域为六合区的行政区域。区人民政府驻雄州街道。如今的化工园区，东滨长江，南临浦口，北接六合，总面积83.5平方公里，人口近20万人，投资环境优越。东有长江黄金水道，万吨泊位的码头13座；西有宁连、宁通两条一级公路穿区而过；两条铁路专线和沪宁、津浦铁路相接；长江二桥和宁启铁路在这里交汇；高标准的江北大道、雍元高速使这里交通更加便捷。水、电信通讯等基础设施齐备，境内有水厂5座、电厂2家。在新的世纪里，化工园区将稳定农业，大力发展工业，着力加强第三产业，协调发展社会事业，初步建成经济繁荣、社会文明、科教发达、环境优美的花园式工业卫星城，基本实现现代化。

    - 地形地貌

六合区地貌大部分属宁、镇、扬丘陵区，地面标高在5.0—5.5米之间。由丘陵、岗地、河谷平原和江州地等地开单元构成，地势北高南低，高差100多米。丘陵、岗地占全区面积的76.8%，主要分布在北部和中部地区。平原、圩区主要分布在中南部滁河两岸和沿江地区。玄武岩地貌发育良好，景观构造奇特。

  - 环境风险源基本情况

    - 原辅材料风险情况

根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（企业事业单位版）（试行）》，危险物质指列入《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

本院为非生产单位，涉及的危险物质为污水站使用的药剂二氧化氯。

    - 污染物产生及治理情况

      - 废水

医院运营过程主要为医疗废水及员工生活用水,经“预处理+接触氧化+二氧化氯消毒”后经市政污水管网至大厂污水处理厂集中处理,达排放标准后排入马汊河,最终排入长江南京段。

      - 废气

医院运营过程中产生的废气主要为食堂油烟、地下车库尾气及污水站恶臭。

食堂油烟经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）由内置烟道引至楼顶排放。

地下车库尾气及污水站恶臭均为无组织排放。

      - 固废

医院内固废主要为医疗废物及生活垃圾，医疗废物委托有资质单位处置，生活垃圾委托当地环卫部门统一处理，不会产生二次污染。

  - 周边环境状况

本院位于南京市六合区化学工业园区健民路东211号，医院共设置2个出入口，主入口位于健民路，次入口位于旭东路，北侧为易初莲花大市场,东侧为永利住宅楼,南侧为体育运动场,西侧山地，处于城市建成区，周边敏感点较多，且距离较近。

  - 环境保护目标

由于项目位于城市建成区，因此周边敏感点较多。周边主要环境保护目标见表2-2。

表2-2  项目周边环境保护目标情况表

| 环境保护目标 |  | 方位 | 距离 （m） | 规模 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人口集中区 | 永利公司住宅楼 | 东北 | 25 | 105人 |  |
|  | 南化实小 | 西 | 1000 | 2000人 |  |
|  | 北京华联超市 | 西南 | 250米 | / |  |
|  | 华润苏果超市 | 东北 | 2300 | / |  |
|  | 扬子第二中学 | 东 | 2000 | 2000人 |  |
|  | 九龙中学 | 南 | 2700 | 2000人 |  |
|  | 海棠花园小区 | 西南 | 2800 | 4000人 |  |
| 地表水系 | 马汊河 | 北 | 3500 | - | - |
|  | 长江南京段 | 东 | 3000 | 大型河流 | - |

- 环境风险源及环境风险评价

  - 环境风险源识别

根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）（企业事业单位版）》，环境风险源是指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

本次环境风险识别范围包括医疗设备设施风险识别和医院运营过程所涉及的风险识别。医疗辐射放射风险不在本评价范围内。根据项目具体情况，项目风险识别范围如下：

设施风险识别范围：本院为非生产单位，设施识别范围主要为废水处理装置和危险废物暂存设施。

物质风险识别范围：本院使用的有毒有害原辅材料、废水处理装置使用过程中涉及的二氧化氯以及环境污染物（废水、危险固体废弃物）。

运营过程风险识别范围：带有致病性微生物病人存在致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能。

风险类型：风险类型包括泄漏、火灾、爆炸。

医院项目突发性事故则主要造成传染病菌在环境中的扩散，进而对人类健康防疫造成威胁，项目风险源详见表3.1-1。

表3.1-1   风险源一览表

| 主要风险源部门 | 主要风险源类别 | 主要环境危害风险因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 病原体 | 放射性 | 重金属 | 化学品 |
| 普通病房 | 医疗废水、医疗固废 | △ |  |  |  |
| 医学影像科 | 射线及放射性废水 |  | △ | △ | △ |
| 中医科 | 医疗废水、医疗固废 | △ |  |  | △ |
| 内科 |  | △ |  |  | △ |
| 外科 |  | △ |  |  | △ |
| 妇产科 |  | △ |  |  | △ |
| 医学检验科 |  | △ |  |  | △ |
| 计划生育科 |  | △ |  |  | △ |
| 耳鼻喉科 |  | △ |  |  | △ |
| 口腔科 |  | △ |  |  | △ |
| 污水处理站 | 医疗废水、含菌污泥、二氧化氯发生器泄漏 | △ |  |  | △ |
| 医疗垃圾收集、储存、运送系统 | 医疗固废、过期药品、废弃试剂瓶 | △ |  |  | △ |

    - 装置风险识别

(1)废水处理装置

院内污水处理站采用经“预处理+接触氧化+二氧化氯消毒”处理方式，处理后经市政污水管网至大厂污水处理厂集中处理,达排放标准后排入马汊河,最终排入长江南京段。

操作不当等情况下可能导致二氧化氯发生器泄漏。

(2)危险废物暂存设施

院内危险废物暂存设施由于泄露可能引发的环境污染事故。

    - 物质风险识别

医院运营过程中主要为污水站二氧化氯及环境污染物（废水、危险固体废弃物）泄露对环境造成的污染事故。

    - 其他风险因素

（1） 电气火花：在配电间、诊疗室、办公室等非防爆场所安装的电气设备都是非防爆的，在使用过程中，可能会产生电气火花，一旦达到爆炸极限范围的爆炸性气体混合物，会引起火灾事故。

（2）车辆伤害：外来车辆进院行驶，若院内路况、车况，驾驶人员素质等方面存在缺陷，可引发车辆伤害事故。

（3） 机械伤害：在日常运营、设备检修过程中不慎受到机械设备的传动部件、挤压部件以及外露突出部件或所使用工具损伤。

  - 自然条件可能造成的污染

    - 地震灾害对项目的影响分析

倘若建（构）筑物抗震能力差，存在造成地震灾害的可能性，房屋坍塌将使储罐、管线造成损害，引发泄漏。

    - 雷电对项目的影响分析

项目所在区域夏季汛期雷暴雨较多，属雷击危险区域。医院存在遭受雷击的危险，若无防雷设施或防雷设施未定期检测、损坏等，可能遭受雷击，引发事故。

    - 高温对项目的影响分析

项目所在区域夏季气温较高，相对湿度大。在夏季高温季节，气温过高会使操作人员失误增加，发生事故的可能性增加。

夏季气温高，污水站挥发性物质无组织挥发量增加，恶臭物质挥发量增加，导致污染外环境可能性加大。

    - 其它自然条件对项目的影响分析

项目所在地春、秋季时有大雾天气，浓雾时，空气湿度大，放空气体不易扩散，易发生中毒事故。

  - 突发环境事件对环境保护目标的影响分析

本院位于南京市六合区化学工业园区健民路东211号，北侧为北京华联超市,东侧为永利住宅楼,南侧为体育运动场,西侧山地，处于城市建成区，周边敏感点较多，且距离较近。

根据环评内容，本院的选址及总平面布置符合《建筑设计防火规范》、仍将对近距离敏感目标造成一定的影响，如火灾、爆炸将危害敏感点人员生命、财产安全。

  - 企业回顾性风险分析

根据调查，医院目前未发生过环境风险事故。

- 环境应急能力评估

本项目为医院，主要风险物质为二氧化氯，主要环境风险为泄漏、火灾、医疗废水事故排放。

根据《建筑设计防火规范》及《综合医院建筑设计规范》，所有建、构筑物的电气设计、电力设备的选择均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）及相关规范的规定，其防雷接地电阻小于4Ω；上述电气安全措施可一定程度上降低突发环境事件的发生概率，提高医院环境应急能力。

另外，医院内污水管线设置有切断阀门，并在院内设置一个200立方的应急水池，可确保对消防废水进行收集。同时，院内配备MF4型干粉灭火器若干；另外，院内储备有灭火毯、消防砂、中和剂、絮凝剂及消防桶、铲、锹等简易消防器材，可在突发事件发生时做好前期的快速应对工作。

- 组织机构及职责

  - 组织体系

医院最大可信事故为污水站污水事故排放引发的环境事故，因此，事故发生时，医院成立事故应急救援指挥部，主要职责为事故发生时的堵漏、救火、疏散及通报工作，并协助外部力量做好其他应急抢险工作。事故应急救援指挥部由院长任总指挥，副院长任副总指挥。院办公室内设置医院内部24小时应急电话，电话号码为025-57069010。

机构组成及职责详见表4-1。

表4-1   应急救援机构组成及职责

| 机构组成 |  | 人员姓名 |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 罗承洋 |  | 组织指挥全院的应急救援工作 |
| 副总指挥 |  | 柳东 |  | 协助总指挥负责具体的应急救援指挥工作 |
| 成员 | 疏散引导组 |  | 李正蛟 | 负责事故发生时全院员工的疏散 |
|  | 抢险灭火组 |  | 谢于生 | 负责发生火灾爆炸事故时的抢险灭火工作 |
|  | 伤员救护组 |  | 林勇 | 负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作 |
|  | 警戒联络组 |  | 陈斌 | 协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作 |
|  | 中毒搜索组 |  | 孙明 | 发生泄漏事故后，负责对全区域进行搜救 |
|  | 后期保障组 |  | 丁晓芹 | 负责事故发生时物资供应及交通保障 |

图4-1   环境事故应急指挥序列图

  - 应急救援人员职责

总指挥：全面指挥协调医院应急救援行动；

副总指挥：协助总指挥工作，负责应急救援行动的具体指挥和协调；

班组长：事故发生时，应及时上报院区领导，同时组织班组成员开展应急处置或人员救助工作；

其他人员：负责应急救援行动的具体实施，如泄漏点的应急处理、伤员的运输、人员的疏散等，或协助外部力量展开应急救援工作。

  - 外部应急与救援力量

发生事故时应请求六合区环保、安监、消防、公安等部门提供保障措施，医院需与以上部门进行必要的沟通和说明，了解他们的应急能力和人员装备情况，同时介绍本院有关设施、危险物质的特性等情况，并就其职责和支援能力达成共识，必要时签署互助协议。

紧急救援相关部门联系电话：

六合区安监局    025-57758134

六合区环保局    025-57758425

六合区消防队    025-57125779

- 预防与预警

  - 预防措施

根据医院《风险评价专项分析》的相关内容，已采取的预防措施如下：

(1) 医院要保持作业人员相对稳定，在运营过程中严禁化学品及污染物泄露，各科室负责人和医院领导进行现场监护。同时每天由专人对消防器材和设施进行检查并作好相关记录确保设施的器材有效，保持消防通道畅通。

(2) 医院内设备与相邻建筑物的防火间距满足相关规范的要求，各建构筑物之间的防火间距、防爆及安全疏散均满足规范要求；道路转弯半径15m，满足消防通道的要求。

(3) 医院的所有建构筑物的电气设计、电力设备的选择均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）、《综合医院建筑设计规范》及相关规范的规定，防雷接地电阻小于4Ω。

(5) 医院内院内设置一个200立方的应急水池，配备MF4型干粉灭火器若干；另外，医院内储备有灭火毯、消防砂及消防桶、铲、锹等简易消防器材。

  - 预警行动

    - 预警的条件

若收集到的有关信息证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大（污水站医疗废水事故排放或二氧化氯发生器发生泄露），紧急应变小组同内部专家讨论后确定环境污染事件的预警级别后，及时向值班长及医院领导通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由医院领导确定预警等级，采取相应的预警措施。

    - 预警的分级

⑴ 一级预警

一级预警为设备、设施严重故障，发生火灾爆炸和大面积泄漏事故，泄漏已流入水域或扩散到周边社区、企业；造成的泄漏医院内部已无能力进行控制。

⑵ 二级预警

二级预警为已发生火灾和泄漏，在极短时间内可处置控制，未对周边企业、社区产生影响的事故。

⑶ 三级预警

① 现场发现存在泄漏或火灾迹象将会导致泄漏、火灾爆炸等重大安全生产事故的；

②遇雷雨、强台风、极端高温、汛涝等恶劣气候；

③其他异常现象。

    - 预警的方法

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别应急指挥小组按照相关程序可采取以下行动：

① 立即启动相应事件的应急预案。

② 按照环境污染事故发布预警的等级，向全院以及附近居民发布预警等级。

一级预警：现场人员报告在班领导，领导核实情况后立即报告医院院长，医院院长依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向六合区、南京市政府部门报告，由区、市领导决定后发布预警等级。

二级预警：现场人员向安全或环保部门报告，由安全或环保部门负责上报事故情况，医院应急指挥部宣布启动预案。

三级预警：现场人员立即报告在班领导并通知安全或环保部门，在班领导视现场情况组织现场处置，安全或环保部门视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。

③ 根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

④ 协助外部救援力量进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

⑤ 针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

⑥ 调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

    - 预警的解除

当医院突发环境事故应急终止时即事故得到有效控制并且消除，由应急指挥部总指挥宣布预警解除。

  - 报警、通讯联络方式

⑴ 24小时有效报警

由于医院24小时营业，办公室、总值班室均设有直通接警电话，可在现场及时报警。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或请求援助，随时保持电话联系。

⑵ 24小时有效的内部、外部通讯联络手段

医院应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机、对讲机等）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向院长报告。院长必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。具体联络人名单及联系电话见附件。

- 信息报告与通报

  - 突发环境事件报告

    - 内部报告

医院为24小时营业。一旦发生突发环境影响事件，现场人员应立即将突发事件情况报告值班领导，值班领导应立即将突发环境事件情况报院长，并在保证自身安全的情况下按照现场处置程序立即开展自救。

    - 信息上报

根据《江苏省突发环境应急预案》（苏政办发[2014]29号），结合项目的实际情况，突发事件发生后且有可能产生次生、衍生环境污染时，医院工作人员应立即上报六合区环保局，事件报告内容按要求应包括时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、环境保护目标受影响情况、发展趋势、伤亡情况、已采取措施以及下一步工作建议，并及时续报情况。

六合区环保局根据突发事件的影响情况及严重程度，通知相关部门共同展开事件处置工作。必要时向上级人民政府及有关部门报告。

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类：初报从发现事件后及时上报；续报在查清有关基本情况后随时上报，处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

⑴ 初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

⑵ 续报可通过网络或书面报告，在初报基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

⑶ 处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

表7-1   相关管理部门联系方式

| 序号 | 上报单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六合区安监局 | 办公室 | 025-57758134 |
| 2 | 六合区环保局 | 办公室 | 025-57758425 |
| 3 | 六合区消防队 | 办公室 | 025-57125779 |
| 4 | 六合区公安局 | - | 110 |

    - 信息通报

当发生紧急事故且情势需要对外界发布消息或需要对外界澄清不实事实时，由总指挥或其指定的代言人负责对外发布信息。为避免消息内容发布不恰当或词句易造成误解，医院发言人应事先与应急指挥部就所要发表的内容进行商讨后，再予发布。

对外发布事件包括：污水大量泄露造成下游河流造成污染；医疗废水大量泄露造成下游河流造成污染；二氧化氯发生器发生泄露造成死亡事故或同一事件造成三人以上受伤事故；火灾或爆炸。

  - 环境应急事件信息发布

当发生紧急事故且情势需要对外界发布消息或需要对外界澄清不实事实时，由总指挥或其指定的代言人负责对外发布信息。为避免消息内容发布不恰当或词句易造成误解，医院发言人应事先与应急指挥部就所要发表的内容进行商讨后，再予发布。

对外发布事件包括：污水大量泄露造成下游河流造成污染；医疗废水大量泄露造成下游河流造成污染；二氧化氯发生器发生泄露造成死亡事故或同一事件造成三人以上受伤事故；火灾或爆炸。

需通知或公布事故予以知悉的外界单位包括：环保局、安全生产监督管理局、辖区公安局、辖区消防队、医疗单位、媒体记者、保险公司和其它（紧急应变部署）。

- 应急响应和措施

  - 分级响应机制

当事故发生时，医院领导积极组织人员进行应急处置的同时，应立即上报医院应急指挥部，由指挥部根据环境突发事故的影响范围和需要调用的应急资源，确定响应等级和报警范围。现将本项目可能发生的污染事故按照其影响的范围划分为三级，见表8-1。

表8-1  事故分级响应区分表

| 响应等级 | 影 响 范 围 | 可 能 发 生 的 状 况 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ级 | 院内装置级，事故出现在医院内，影响到局部区域，但限制在单独装置区域。 | 如医疗废水发生事故排放或二氧化氯发生器发生泄露，但影响能控制；危废暂存设施发生少量泄露；遇雷雨、强台风、极端高温、汛涝等恶劣气候；设备不能正常工作，在短时间内可控制处理的，对环境造成一般影响。 |
| Ⅱ级 | 院区级，事故限制在医院的现场周边区域，影响到相邻的装置。 | 如医疗废水已发生事故排放，但未超出医院范围；二氧化氯发生器发生泄露及危废泄露，已造成人员受伤（中毒）；设备损坏严重，依靠医院人员应急力量可以消除危险，对环境可能造成较大影响。 |
| Ⅰ级 | 院外级，事故超出了医院的范围，邻近敏感点受到影响，或者产生链锁反应，危害影响到周边地区。 | 如医疗废水事故排放已造成下游河流污染事件；已造成人员死亡，多人以上受伤（中毒），医院人员应急力量无法满足救援需要，可能对周围环境造成重大影响。 |

  - 响应流程

根据院区事故发生的级别不同，确定不同级别的现场负责人，进行指挥应急救援和人员疏散安置等工作。

- Ⅲ级----院内装置级

Ⅲ级环境污染事故是对医院某套装置的生产安全和人员安全以及周边环境造成较小危害和威胁，由医院行政总值班负责应急指挥。事故发生后，相应发布Ⅲ级警报，由医院组织救援力量展开救援。

① 指挥调度程序

当发生Ⅲ级环境污染事故时，医院必须立即按预案进行处置，并向院长应急指挥部报告。

② 处置流程

当发生Ⅲ级环境污染事故时，应急处置原则上由班组自行组织实施，由医院应急指挥部视情通知消防或医疗等外部救援力量。

㈡ Ⅱ级——医院级

Ⅱ级环境污染事故是对医院内门急诊及住院人员和人员安全造成较大危害和威胁，造成或可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要调度全院应急力量进行应急处置的环境事故。Ⅱ级环境污染事故发生后，相应发布Ⅱ级警报，由医院组织应急力量展开救援，并上报六合区环保局。

① 指挥调度程序

当发生Ⅱ级环境污染事故时，医院必须立即按预案进行处置，并在第一时间向六合区环保局报警。六合区环保局接报后，视情启动地区突发环境事件应急预案，调度消防或治安、医疗、监测等方面的应急人员赶赴现场，并向南京市环保局通报。

② 处置流程

当发生Ⅱ级环境污染事故时，原则上由医院组织应急救援力量处置，但由于医院应急力量薄弱，因此应视情请求六合区环保局派出应急力量到达现场 ，协助医院进行应急监测以及事故处置。

㈢ Ⅰ级----院外级

Ⅰ级环境污染事故是对医院的人员安全和生产安全安全造成重大危害和威胁，且严重影响到邻近敏感点的人员安全，造成或可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要请求地方政府调度周边地区的相关力量和资源进行应急处置的环境污染事故。Ⅰ级环境污染事故发生后，相应的发布Ⅰ级警报，根据事故严重情况确定事故处置的主导部门。

① 调度指挥程序

当发生Ⅰ级环境污染事故时，医院必须立即按预案组织医院应急力量紧急处置或组织人员疏散，并在第一时间向六合区环保局报告。六合区环保局将启动区域突发环境事件应急预案，调度消防、治安、医疗、监测等方面的应急力量赶赴现场，并根据事件的影响情况通知周边敏感点紧急做好疏散工作；邀请应急咨询专家组到应急中心开会，分析情况，提出现场控制、救援、污染处置、环境恢复等建议，为各专业应急救援队提供技术支持；请求相关应急救援力量和专家赶赴现场，参加、指导现场的应急救援。

② 处理流程

当发生Ⅰ级环境污染事故时，医院人员应首先启动应急预案，对泄漏或火灾、爆炸进行初步控制，同时报告相关部门，若无法控制，则应立即组织疏散，同时报告相关部门。管理部门派出应急力量到达现场后，与医院人员共同处置事故。开设地区应急现场指挥部，同时组合相应的专业救援队伍，各应急力量一律服从现场指挥部的统一指挥，重大决策由总指挥决定。

应急响应流程如下图所示。

图8-1   应急响应流程图

  - 启动条件

由于医院的特殊性，因此发生或可能发生突发环境事件的、应地方政府要求应急联动的，均由应急指挥机构总指挥宣布启动医院级应急预案。另外，因及时将事件情况上报至相关部门，请求外部应急救援力量。

  - 应急准备

⑴ 突发环境事件发生后，操作人员在在班领导的指挥下按污水站工艺操作规程、安全技术规程和事故处理预案开展抢险和救援工作，控制事态发展，同时按报告程序报告事故情况，应急指挥机构总指挥根据突发事件的发展态势决定应急响应级别，并下达启动相应级别应急预案的指令。

⑵ 医院级预案启动后，应急领导小组成立应急指挥部，成立地点须选择在事故现场上风附近或就近会议室。

⑶ 应急指挥部筹备召开首次应急会议。首次会议由应急总指挥主持，应急副总指挥、成员参加。

⑷ 应急总指挥或副总指挥根据应急工作需要，召开后续的应急会议，研究解决应急处置过程中的重要问题。

⑸ 应急指挥部根据事件进展情况召集各相关职能部门参加的联席会议，落实应急指挥部决定的工作事项，沟通情况，传达相关信息。

  - 应急措施

    - 突发环境事件现场应急措施

      - 切断污染源的基本方案

在医院在班领导的指令下，通过关闭有关污水阀门、停止作业等方法进行泄漏源控制。

二氧化氯发生器及危废暂存设施发生泄露，可用医院内备用的碱液，如氢氧化钠溶液，保证对事故时的污染物消除应急处理；当医院污水发生泄漏物质或者因泵、管道、二氧化氯发生器等设施发生故障不能正常处理时造成医疗废水无法处理达标或者直排时，医院需使用储备的消毒剂对调节池内医疗废水进行消毒处理。再采用沙包等堵漏措施对泄漏源进行控制。二氧化氯发生器泄漏后可能挥发出原料中的HCL及生成的氯气，弥散在空气中，部分未挥发的盐酸流淌在污水处理站内的地面上。对于弥散在空气中的有毒有害气体，采用喷雾状碱液或石灰液的方式，进行中和处理。

      - 控制事故扩大的措施

现场处置人员佩戴正压式空气呼吸器，穿防静电服，作业时使用的所有设备应接地，禁止接触或跨越泄漏物。喷雾状水抑制蒸汽或改变蒸汽云流向，避免水流接触泄漏物，禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。

      - 事故可能扩大后的应急措施

负责单位：应急指挥部；

⑴ 根据事故扩大后的影响范围、影响程度及气候条件，启动上一级应急预案，采取相应抢救、救援及控制措施，如医院应急力量不足则请求外部政府部门、单位援助。

⑵ 根据事故扩大后的影响范围，由总指挥提出相关人员撤离或向政府机关提出附近群众疏散。

      - 减少和消除污染物的技术方法

（一）泄漏处理措施

二氧化氯及危废发生泄露可能会发生中毒或转化为火灾爆炸事故。因此泄漏处理要及时、得当，避免重大事故的发生。

进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

⑴ 进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

⑵ 严禁火种。扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性；

⑶ 应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

⑷ 应从上风、上坡处接近现场，严禁盲目进入。

（二）火灾爆炸处理措施

工作人员时应熟悉和掌握化学品的主要危险特性及其相应的灭火措施，并定期进行防火演习，加强紧急事态时的应变能力。一旦发生火灾，每个职工都应清楚地知道他们的作用和职责，掌握有关消防设施、人员的疏散程序和灭火的特殊要求等内容。

⑴ 灭火注意事项

① 灭火人员不应单独灭火；

② 出口应始终保持清洁和畅通；

③ 要选择正确的灭火剂；

④ 灭火时还应考虑人员的安全。

⑵ 灭火对策

① 扑救初期火灾

迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料；

在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器，或现场其它各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

② 采取保护措施

为防止火灾危及相邻设施，可采取以下保护措施：

对周围设施及时采取冷却保护措施；

迅速疏散受火势威胁的物资；

用毛毡、海草帘堵住下水井、阴井口等处，防止火焰蔓延。

③ 火灾扑救

扑救危险化学品火灾应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法来安全地控制火灾。化学品火灾的扑救应由专业消防队来进行。其它人员不可盲目行动，待消防队到达后，介绍物料性质，配合扑救。

本院涉及的危险化学品主要为二氧化氯，应选用雾状水、泡沫、二氧化碳进行灭火。

      - 建立警戒区域

事故发生后，本院工作人员应根据扩散的情况建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

警戒区域划分如下：

⑴ 事故中心区域：泄漏物质浓度指标高，有扩散，并伴有爆炸、火灾发生、建筑物设施及设备损坏、人员急性中毒的可能。事故中心区的救援人员需要全身防护，并佩戴隔绝式面具。救援工作包括切断事故源、抢救伤员、保护和转移其它设施、进行局部的空间洗消及封闭现场等。非抢险人员不得入内，其边界应拉警戒绳或设明显标志。

⑵ 事故波及区域：空气中危险化学品浓度较高，作用时间较长，有可能发生人员或物品的伤害或损坏。该区域的救援工作主要是指导防护、监测污染情况，控制交通，组织排除滞留危险化学品气体。视事故实际情况组织人员疏散转移。事故波及区域边界拉警戒绳或设明显标志。

⑶ 受影响区域：是指事故波及区外可能受影响的区域，该区可能有从中心区和波及区扩散的小剂量危险化学品危害。该区救援工作重点放在及时指导受灾人员进行防护，进行有关知识的宣传，稳定相关人员的思想情绪，做基本应急准备。受影响区域边界应设警戒绳或安排专门人员监护。

⑷ 支援区域：事故指挥部设立于该区域的上风向，通讯、救护、保障及其他相关人员待命区域。

⑸ 安全区域：疏散人员安置、清点区域，非应急人员集合区域，其他人员待命区域。

建立警戒区域时应注意以下几项：

⑴ 警戒区域的边界应拉警戒绳或设警示标志，并有专人警戒；

⑵ 除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区；

⑶ 区域内应严禁火种。

⑷ 进入事故中心区域、事故波及区域的人员必须登记。

      - 人员疏散

⑴ 疏散范围

一旦事故发生，本院员工应根据实际泄漏扩散情况，判断需要疏散的范围。若需要疏散院区外的群众，则应立即向政府有关部门报告，并配合政府部门做好群众的安全疏散、安置工作。

⑵ 疏散确认

事故发生时，由在班领导根据当时的风向、风速，确定疏散方向、路径，并通过院区广播进行通知。现场人员依在班领导广播指示进行疏散。

外部群众的疏散则依托政府部门引导。

⑶ 紧急疏散

治安保卫组迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。

紧急疏散时应注意：

① 如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施；

② 应向侧上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；

③ 不要在低洼处滞留；

④ 要查清是否有人留在污染区与着火区。

      - 周边道路交通疏导方案

一旦发生事故扩大，为配合救援工作开展需进行交通管制时，疏散小组应配合交警对北侧建民路、西侧新华路及东侧旭东路进行交通管制，警戒区域的边界应设警示标志，并有专人警戒。

      - 二次污染/次生灾害的防范及处理

当自然灾害或火灾、爆炸等安全事故发生时，可能引发次生环境污染事故和人员中毒事故。

(1) 有毒有害物质发生泄漏后，治安警戒小组在采取必要的个人防护措施后，根据扩散情况建立警戒区，迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，无关人员不得进入警戒区。

(2) 发生人员中毒、受伤事件时，医疗救护组立即进行抢救，轻度中毒、受伤者迅速转入院内病房，高度中毒、受伤者应立即进行现场急救，脱离危险后迅速转入进行治疗。本院医疗力量不足时，应急指挥部应立即向政府部门求援，联络市内相关医院接收，组织车辆将中毒者转送接收上一级医院。

      - 应急救援队伍、应急物质的调度

⑴ 发生事故时，由现场人员报告应急指挥部，医院应急指挥部总指挥调度应急小组进入现场组织进行抢险抢救，并安排人员调用应急物质。

⑵ 应急人员至少两人以上同行，根据防护等级按标准配备相应防护器具，携带应急抢险器具沿应急路线由上风向进入事故现场。进入现场后，由值班主管或现场应急指挥人员统一指挥，开展救援、撤离工作。

⑶ 发生紧急事故需外部支援时，由医院应急指挥部总指挥安排应急通讯组报告政府机关，由外部救援机构进入现场抢救，应急指挥部根据外部救援机构的要求安排后勤保障组调用应急物质。

      - 应急人员的安全防护措施

(1) 防护内容

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

(2) 防护标准

根据事故物质的毒性及划定的危险区域，确定相应的防护等级，并根据防护等级按标准配备相应的防护器具。

防护等级划分标准及防护标准分别见表8-2，表8-3。

表8-2   防护等级划分标准

| 危险区 毒性 | 重度危险区 | 中度危险区 | 轻度危险区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剧 毒 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 高 毒 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 中 毒 | 一级 | 二级 | 二级 |
| 低 毒 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 微 毒 | 二级 | 三级 | 三级 |

表8-3   防护标准

| 级别 | 形式 | 防化服 | 防护服 | 防护面具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 全身 | 内置重型防化服 | 全棉防静电 内外衣 | 正压式空气呼吸器 或全防型滤毒罐 |
| 二级 | 全身 | 封闭式防化服 | 全棉防静电 内外衣 | 正压式空气呼吸器 或全防型滤毒罐 |
| 三级 | 呼吸 | 简易防化服 | 战斗服 | 简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材 |

      - 抢险人员的撤离

遇到以下情况时，及时安排应急人员沿上风向撤离，集结地点院办公楼前广场。

⑴ 现场监测、检查，事故与原先评估情况不一致时；

⑵ 有可能发生爆炸、大火或其他危险时；

⑶ 抢险器材未到达现场时；

⑷ 抢险人员防护器材失效时；

⑸ 其他必须撤离的情况。

      - 抢险人员重新进入

抢险人员撤离后，现场指挥部根据现场监测情况对事故形势作出判断，评估重新进入抢险的可行性，制定重新进入方案。

由总指挥作出重新进入的命令，抢险人员佩戴相应防护设施，由上风向进入现场。

    - 大气污染事件保护目标的应急措施

      - 基本保护措施和防护方法

呼吸系统防护：疏散过程中应用衣物捂住口鼻，如条件允许，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：尽可能减少身体暴露，如有可能穿毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：根据泄露影响程度，周边人员可选择在室内避险，关闭门窗，等待污染影响消失。

      - 疏散方式、方法

事故状态下，根据气象条件及交通情况，选择向远离泄露点上风向风向疏散。疏散过程中应注意交通情况，有序疏散，防治发生交通事故及踩踏伤害。

医院在办公楼顶设有应急风向标，以备发生紧急事件时指示疏散方向。

      - 区域交通管制

一旦发生事故扩大，为配合救援工作开展需进行交通管制时，疏散小组应配合交警进行交通管制，警戒区域的边界应设警示标志，并有专人警戒。

    - 水污染事件保护目标的应急措施

      - 可能受影响水体

发生环境风险事件时，可能受影响的水体包括长江和马汊河。

长江南京六合大厂段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约21.6公里，其间主要支流为马汊河。本河段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。

马汊河是滁河的分洪道，是人工开挖而成，全长13.9公里，从六合的新集乡与浦口盘域交界处的小头李向东，经新桥、东线桥折向东南，在207厂（造船厂）东侧入长江。河宽70米左右。据估计，平均流量约20-30m3/s，涨潮时大纬路桥附近马汊河水有倒流。

长江及马汊河距离较远，且医院的排水管网设置切断装置，必要时立即切断排水管网，将水引入应急水池，发生环境事件时消防尾水不会对上述水体造成影响。

      - 消除和减少污染物技术方法

消除和减少污染物的技术方法见8.5.1.4章。

    - 受伤人员现场救护、救治与医院救治

      - 可用急救资源

一旦发现有人中毒，医疗救护组立即进行抢救，高度中毒者应立即进行现场急救，脱离危险后迅速转入本院治疗。

本院医疗力量不足时，应急小组应立即向政府部门求援，联络市内相关医院接收，组织车辆将中毒者转送接收医院。

周边其他医疗机构见表8-4。

表8-4   周边其他医疗机构一览表

| 序号 | 医院名称 | 地址 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京扬子医院 | 南京市六合区平顶山路21号 | 025-57783336 |
| 2 | 南京江北人民医院 | 南京市六合区葛关路552号 | 025-57067000 |
| 3 | 南京市六合区人民医院 | 南京市六合区健康巷9号 | 025-57122105 |

      - 受伤人员分类

按照企业事故可能导致的伤害，受伤人员按以下分类：

⑴ 高温物理性烧伤，包括直接接触高温物体表面的烧伤，高温的汽、油烫伤，发生爆炸事故而导致的高温烫伤、以及高温火焰烧伤。主要伤害对象以岗位作业人员、爆炸危险源附近的应急救援人员。

⑵ 气体中毒和窒息，包括吸入有毒气体导致的中毒和因环境中氧气浓度低而导致的窒息伤害，伤害对象主要有岗位操作人员、应急救援人员。

      - 患者现场救治方案

⑴ 创伤急救

先止血，如伴有休克症状，先处理休克，呼吸停止者，先做人工呼吸。保温，供给新鲜空气；设法剪除受伤部位周围之衣物。禁止触碰伤口，也不要擅自取伤口内的异物。伤口周围应用碘酒擦拭消毒；适当服用止痛药，使伤者安静。解除衣服时，应先脱无创伤一侧，以免触碰到伤口。立即送医。

⑵ 高温物理性灼伤

立即脱去燃烧起火的衣着，或者找水源（如安全水池、冲洗装置、生活用水龙头等）冲洗患部及灭火，一时难以找到冲洗水源且不能及时脱衣服的情况下，可就地打滚灭火，迅速就医。

⑶ 中毒（毒害品）

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

医护救治以本院医生先行及时救护，必要时可请求市级医院参与，最大限度地保证受伤人员的救治。

  - 应急终止

如果所有火灾均已扑灭且没有重新燃烧的危险；成功堵漏，所有泄漏物均已得到隔离、收集、洗消；可燃气体的浓度均已降到安全水平并符合我国相关环保标准的要求；伤亡人员均得到救护处置；危险建筑物残部得到处理，无坍塌、倾倒危险。此时，由应急救援指挥部宣布应急行动终止。

    - 应急终止的条件

⑴ 事故现场得到控制，事故条件已经消除，并经检测事故现场和邻近地区环境满足环境功能区要求。

⑵ 事故所造成的危害得以消除，并无继发可能。

⑶ 事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

⑷ 采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事故可能引起的中长期影响趋于合理且尽量达到最低水平。

    - 应急终止的程序

⑴ 在符合应急终止的条件下，由应急救援指挥部确认终止时机，或由事故责任单位提出，经应急救援指挥部批准，由总指挥决定应急状态终止，事故警戒解除。

⑵ 应急救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。通知本医院和周边单位及人员事故危险已解除，撤离、疏散的人群可返回。

⑶ 应急状态终止后，对事故收容物、泄漏物进行妥善处置。并继续进行环境监测和评价工作，直到其它补救措施无需继续进行为止。

    - 应急终止后的行动

⑴ 通知周边企业（事业）单位、社会关注区及人员事件危险已解除。

⑵ 对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和污染设备进行清洁净化。

⑶ 事件情况上报事项。

⑷ 需向事件调查小组移交的相关事项。

⑸ 事件原因、损失调查与责任认定。

⑹ 应急过程评价。

⑺ 事件应急救援工作总结报告。

报告内容包括：

①调查污染事故的发生原因和性质，评估出污染事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，影响和损失评估、遗留待解决的问题及责任认定等。

②应急过程的总结及改进建议，如应急预案是否科学合理，应急组织机构是否合理，应急队伍能力是否需要改进，响应程序是否与应急任务相匹配，采用的监测仪器、通讯设备和车辆等是否能够满足应急响应工作的需要，采取的防护措施和方法是否得当，防护设备是否满足要求等；

⑻ 突发环境时间应急预案的修订。

⑼ 维护、保养仪器设备。

恢复运营前，应确保：

①废弃材料被转移、处理、贮存或以合适方式处置。

②应急设备设施器材完成了消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态。

③必要的话，有关生产设备需要维修或更换。

④被污染场地得到清理或修复。

⑤采取了其他预防事故再次发生的措施。

- 后期处置

  - 善后处置

突发环境事件发生后，医院成立事故善后处理小组，开展善后处置工作、做好受污染区域内人员的安抚工作，稳定情绪，包括人员安置、补偿、宣传教育等工作、并对突发环境事件产生的污染物进行认真收集、清理。

对突发环境事件危害调查评估工作，将由指挥部报请区环保局，由区环保局负责组建突发环境事件危害调查组。事件发生后，调查组要迅速赶赴现场开展污染危害调查。调查内容包括受灾状况、危害程度、危害过程等资料。并提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

  - 保险

建立突发环境事件社会保险机制，对环境应急工作人员办理意外伤害保险，并依法办理相关责任险或其它险种。

- 应急培训与演练

  - 应急培训

预案的培训按照培训管理制度执行。

凡有可能参与应急行动的人员都应得到相应培训，培训内容针对不同的职责安排不同的内容；

⑴ 领导层的培训内容：应急管理知识、国家应急管理法律法规要求、信息披露技能、危机应急过程的职责和机构设置、主要的应急处理程序等；

⑵ 职能工作小组人员的培训内容：应急救援预案的实际内容和应急方式、应急管理知识、危险品的特性及一般处理方案、安全防护用品的正确使用和维护、应急相关程序和信息要求等；

⑶ 现场管理人员的培训内容：院区应急计划、应急部署及职责、抢险救助指挥技能、报告程序和方式、各种应急部署执行要求、急救的方式，疏散逃生的方式等。

一般员工培训方式包括：

⑴ 新员工的三级安全教育应包括应急预防、处置等内容。安全管理部门负责进行院级安全教育，各部门负责对本部门人员进行宣传教育，现场各科室人员进行宣传教育。

⑵人力资源部每年做出对各类应急人员、应急指挥人员、救护人员及其他员工的培训安排计划，使医院每个员工都了解并掌握应急预案的要求及应急处置措施，并不断检查培训效果。

⑶ 院长室负责对周边单位、社区和相关方的应急宣传教育，不断提高人员的安全意识和应急意识。

培训内容包括：

⑴ 使应急抢险救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式；明确各自在应急行动中的任务和行动措施；熟知医院危险品的特性及一般处理方案；熟悉安全防护用品的正确使用和维护；使有关人员及时知道应急抢救救援预案和实施程序修正和变动情况。

⑵ 使员工熟知医院危险目标位置和危险化学品的特性；熟知紧急事故的报警方法和报警程序 ；懂得在紧急情况发生后根据不同的气候条件采取有效的逃生方法。

⑶ 使外部人员知道危险化学品的特性，急救的方式，疏散逃生的方式。

  - 应急演练

    - 演习规模

院区应定期组织相关人员进行应急预案演习，演习规模分两种：

⑴ 全面、系统的演习，以检验整个应急反应系统各环节有效性；

⑵ 针对应急反应系统某个环节进行演习，以进一步完善应急反应预案，也可增加应急反应人员熟悉应急反应行动的机会。

    - 演习组织、方案

医院级别每年至少组织一次全面、系统的应急演习，编制应急演练方案，确定参加演习的人员、演习时间、演习内容等，医院应急小组成员协助演练；涉及外部支援的应急演习，其具体内容由医院院长与政府相关职能部门进行商定；

针对应急反应系统中某个环节进行的演习，由各部门组织，演练前编制应急方案，包括参加演习的人员、演习时间、演习内容等。

    - 演习目的

⑴ 使参加应急反应的各人员熟悉、掌握各自所在应急反应行动中的职责；

⑵ 保证应急反应各有关环节快速、协调、有效地运作；

⑶ 考核各级应急反应人员对所学理论与操作技能熟练掌握的程度；

⑷ 及时发现应急反应计划和应急反应系统存在的问题与不足之处，以便予以改进的完善。

    - 演习记录和评价

主办演习的各级应急部门应对演习情况予以记录，并妥善保存备查。

演练结束后应对演练的效果做出评价，提交演练报告，并针对演练过程中发现的问题，划分为不适项、整改项和改进项，分别进行纠正、整改、改进。

- 奖惩

  - 奖励

在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的个人，依据有关规定给予表彰：

(1)出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

(2)对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失，成绩显著的；

(3)对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

(4)有其他特殊贡献的。

  - 责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按有关规定对有关责任人员视情节和危害后果处以罚金；由个人原因造成医院损失的，由个人赔偿；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

1、不认真履行环境法律、法规，而引发环境事件的；

2、不按照规定制定本单位突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

3、不按规定报告突发环境事件真实情况的；

4、拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或在事件应急响应是临阵脱逃的；

5、盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

6、阻碍环境事件应急工作人员执行任务或进行破坏活动的；

7、散布谣言，扰乱救援秩序的；

8、有其它对环境事件应急工作造成危害行为的。

- 保障措施

  - 经费保障及其他保障

突发环境事件的应急处理所需经费，包括仪器设备、交通车辆、应急咨询、应急演练、人员防护设备、应急办公室运作经费，由财务室制订计划预算，报院长批准后，由财务室支出。专款专用，所需经费列入医院财政预算，保障应急状态时应急经费的及时到位。

医院每年划拨专项经费用于应急救援保障，使用科目包括：教育训练、劳动保护、修复、医药、应急器材、污染治理等内容，主要用于应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、监测、清消等处理费用。

  - 应急物资装备保障

医院内配备MF4型干粉灭火器若干，另外，医院内储备有灭火毯、消防砂及消防桶、铲、锹等简易消防器材，铁丝、软木塞等堵漏设施，以及沙包等围堵物资。

按照责任规定，相关人员必须保管好各自范围内的应急器材和设备，并定期进行维护、保养。发现问题，立即进行修复，确保各种器材和设备始终处于完好备用状态。

  - 应急队伍保障

医院加强环境应急队伍的建设，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握医院突发环境事件处置措施的预备应急力量，保证在处置突发环境事件中能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作，并形成应急网络，确保在事件发生时，能迅速控制污染、减少危害，确保环境和公众安全。

表12-1  应急队伍组成情况表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗承洋 | 院长 | 18652986555 |
| 2 | 柳东 | 副院长 | 18651681688 |
| 3 | 洪克 | 副院长 | 18651681178 |
| 4 | 王萍 | 书记 | 18651681000 |
| 5 | 李正蛟 | 总务科长 | 18651681658 |
| 6 | 谢于生 | 医院安全员 | 18651681069 |
| 7 | 林勇 | 医务科长 | 18651681722 |
| 8 | 陈斌 | 保卫科长 | 18651681666 |
| 9 | 孙明 | 公卫科长 | 18651681189 |
| 10 | 丁晓芹 | 总务科副科长 | 18651681021 |
| 11 | - | 应急办公室 | 57069010 |

  - 通信与信息保障

医院通过内部电话通讯网络和电话为主，进行有效的的沟通与联络。院长及以上人员手机须保持24小时开通。

人力资源部与行政办公室对各有关预案的人员和单位联系电话、联系人定期进行收集更新；更新后的信息要在24小时内向所有人员传达，并更新预案相关附录。

- 预案评审、备案、发布和更新

  - 内部评审

本预案修订后由医院组织人员开展内部评审工作，评审人员应包括：环境应急预案涉及的相关部门应急管理人员、相关行业、相邻重点风险源单位代表、周边社区（乡、镇）代表以及应急管理和专业技术方面的专家。

  - 外部评审

由六合区环保局组织专家进行评审。

  - 备案

本预案由六合区环保局备案管理。

经内部评审、外部评审后备案。

  - 更新

环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，环境应急预案应当及时进行修订：

⑴由于医院组织机构改革引起的变化，需对应急组织、管理作出相应的调整或修订；

⑵医院生产工艺和技术、危险源发生变化，应急设备的更新、报废等情况出现，随时需要对相关内容进行修订；

⑶根据原辅材料等的变更进行修订；

⑷周围环境或者环境敏感点发生变化；

⑸根据日常演习和实际应急反应取得的经验需对应急反应计划、技术、对策等内容进行修订；

⑹环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的。

⑺其他应进行修订的情况。

- 预案的实施和生效时间

本项目应急预案实施和生效时间为二〇一五年六月，并根据实际情况变化及时修订并通知各相关科室。

# 附件1环境风险分析

本项目为医院建设项目，项目在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，可能还会对环境和人体健康造成一定的不利影响。本次风险分析拟通过分析某些消耗品的危险性和毒性，识别潜在事故和原因，并估算事故发生概率和源强，提出相应的防治措施，从而降低风险性和危害程度，达到保护环境之目的。

## 1.1 风险识别

本次环境风险识别范围包括医疗设备设施风险识别和医院运营过程所涉及的风险识别。医疗辐射放射风险不在本评价范围内。根据项目具体情况，项目风险识别范围如下：

本项目的风险识别范围主要有污水处理设施。

### 1.1.1评价工作等级

结合本项目所处地区的环境敏感程度等因素，按照导则评价等级判定，详见表1.1-3，最终确定环境风险评价工作等级为二级，评价范围为以风险源为中心，周边3km的范围，项目周边3km环境保护目标见表1.1-4和图2.6-1。

表1.1-1  评价工作级别判定表

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 1.1.2环境保护目标

表1.1-2 环境保护目标

| 环境保护目标 |  | 方位 | 距离 （m） | 规模 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人口集中区 | 永利公司住宅楼 | 东北 | 25 | 105人 |  |
|  | 南化实小 | 西 | 1000 | 2000人 |  |
|  | 北京华联超市 | 西南 | 250米 | / |  |
|  | 华润苏果超市 | 东北 | 2300 | / |  |
|  | 扬子第二中学 | 东 | 2000 | 2000人 |  |
|  | 九龙中学 | 南 | 2700 | 2000人 |  |
|  | 海棠花园小区 | 西南 | 2800 | 4000人 |  |
| 地表水系 | 马汊河 | 北 | 3500 | - | - |
|  | 长江南京段 | 东 | 3000 | 大型河流 | - |

## 1.2 风险评价

污水处理站二氧化氯产生器发生泄漏，可用医院内备用的碱液，如氢氧化钠溶液，保证对事故时的污染物消除应急处理。当医院污水发生泄漏物质或者因泵、管道、二氧化氯发生器等设施发生故障不能正常处理时造成医疗废水无法处理达标或者直排时，医院需使用储备的消毒剂对调节池内医疗废水进行消毒处理。

综上所述，在严格管理，妥善处理事故后果的情况下，环境风险处于可接受水平。

## 1.3环境风险防范措施

### 1.3.1综合防范措施

为减缓该项目运营过程中对环境的潜在风险，建设单位应采取综合防范措施：

1、加强资料的日常记录与管理

加强对废水处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废水的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

2、加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

3、加强环境管理

（1）设立专门的管理机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。

（2）制订污水处理站、医疗垃圾收集、运输、处理、实验室事故应急预案；建立医院应急管理、报警体系；制订传染病流行期间和爆发期间的环境紧急预案（包括空气、污水、医疗垃圾的应急消毒预案，紧急安全预案，临近社区防范措施等）。

（3）发生事故后应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。

（4）定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。

### 1.3.2污水处理站污水泄漏风险应急措施

污水处理站污水发生泄漏事故后，发现者应通知应急指挥机构相关人员。应急指挥机构人员立即指挥，按照生产操作规程停止物料进入、切断阀门，使设备停止运行，达到切断污染源的目的。在污染源得到切断，污染受到控制和消除之后，事故应急救援小组可根据应急指挥机构的命令撤离事故现场。

在组织抢险的同时，疏散组相关人员应立即组织泄漏源周边的人员撤离，设立警示标志，无关人员不得进入。人员疏散撤离时，根据事故时的风向，从下风向或侧风向疏散，撤离至安全区。疏散人员采用湿布掩口鼻或佩戴自给式正压呼吸器，紧张有序撤离。已撤至安全的人员不要随意走动，便于进一步转移疏散，待应急状态解除方可解散。

医院内需储备有应急处理所需要的碱液，备有氢氧化钠溶液，可保证事故时的污染物消除应急处理。防护服、呼吸器等救援物资由物资供应组负责管理，在应急指挥机构统一调度下配发。

事故过程中的受伤人员应立即转移至新鲜空气处，由到达现场的医疗救护小组负责紧急救治。

### 1.3.3医疗废物及过期药品泄露应急措施

现场应急处置包括：

①迅速控制污染源，防止污染事故继续扩大;必要时停止生产操作等。

②采取覆盖、收容、隔离、洗消、稀释等措施，及时处置污染物，消除事故危害。

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。

## 1.4环境风险评价结论

根据上述分析，本项目通过采取医疗废水事故应急措施，可以较为有效的最大限度防范风险事故的发生和有效处置，本项目所发生的环境风险在较低的水平，风险发生概率极低，本项目的事故风险处于可接收水平。

- 1.企业突发环境事件风险评估

本预案依据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的相关要求，确定本项目环境风险等级。

- 1.1企业突发环境风险事件等级

表1.1-1   危险物质名称及临界量

| 物质名称 | 类别 | 临界量Q（t） | 实际量q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化氯 | 易燃物质 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |

由上表可知，全厂风险物质数量与临界值的比值Q为0.4，即Q=0.4＜1，以Q表示，本项目是一般环境风险项目。

- 1.1.2.生产工艺与环境风险控制水平

- 1.1.2.1.评估指标及分值

根据“技术指南”规定的内容，采用评分方法确定南京市大厂医院的环境风险及其控制水平（M），最高总分为100分。

- 1.1.2.2.评分方法

通过对南京市大厂医院环境风险及其控制水平进行调查，根据医院实际情况，对照环境风险及其控制水平评分表，对各评估指标分别评估。各评估指标的得分系数与相应最高分之积，即为该评估指标的得分，各评估指标的得分值之和，即为企业环境风险及控制水平（M）。

- 1.1.2.3.生产工艺

根据国家安全监管总局组织公布的《首批重点监管的危险化学工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》，结合项目特点，本项目不存在高危工艺及其他生产工艺。

表3.2-2   企业生产工艺分值情况表

| 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程1 | 5/每套 | 0 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备2 | 5/每套 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 0 |

注1：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB20576至GB20602《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》所确定的化学物质；

注2：指根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

因此，按《企业突发环境风险事件评估指南》（试行）规定，本项目的生产工艺分值为0分。

- 1.2.1.4.安全生产管理

表3.2-3   企业安全生产控制

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格且最近一次消防检验合格 | 0 | 0 |
|  | 消防验收意见不合格或最近一次消防检验不合格 | 2 |  |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业，或危险化学品生产企业取得安全生产许可 | 0 | 0 |
|  | 危险化学品生产企业未取得安全生产许可 | 2 |  |
| 危险化学品安全评价 | 开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | 0 | 0 |
|  | 未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收 | 2 |  |
| 危险化学品重大危险源备案 | 无重大危险源，或所有危险化学品重大危险源均已备案 | 0 | 0 |
|  | 有危险化学品重大危险源未备案 | 2 |  |

目前，南京市大厂医院目前正在申报消防验收，非危险化学品生产企业，无需开展危险化学品安全评价，无重大危险源。因此，南京市大厂医院的安全生产控制得分为0分。

- 1.2.1.5.企业环境风险防控与应急措施

从生产装置、储运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等方面，列表说明每个涉及环境风险物质的环境风险单元及其环境风险防控措施的实施和日常管理情况。

表1.2-4列出每个风险单元所采取的水、大气等环境风险防控措施，包括：截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨排水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施；毒性气体泄漏紧急处置装置和毒性气体泄漏监控预警措施；环评及批复的其他风险防控措施落实情况等。

按照表1.2-4评估企业环境风险防控与应急措施情况。若企业具有一套收集措施，兼具或部分兼具收集泄漏物、受污染的清净下水、雨水、消防水功能，应按表1.2-4对照相应功能要求分别评分。

表3.2-4   企业环境风险防控与应急措施

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 0 |
|  | 任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |
| 事故排水收集 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |
| 清净下水系统防控措施 | 1)不涉及清净下水；或 2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境 | 0 | 0 |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的 | 8 |  |
| 雨排水系统消防控制措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  |
| 生产废水处理系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且 ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 0 |
|  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述2）中任意一条要求的 | 8 |  |
| 毒性气体泄露紧急处理装置 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。 | 0 | 0 |
|  | 不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的 | 8 |  |
| 毒性气体泄露监控预警措施 | 不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。 | 0 | 0 |
|  | 不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的 | 4 |  |
| 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的 | 0 | 0 |
|  | 未落实环评及批复文件中其他环境风险防控设施要求的 | 10 |  |

企业环境风险防控与应急措施的总得分为0分。

- 1.2.1.6.雨排水、清净下水、生产废水排放去向

表1.2-5   企业雨排水、清净下水、生产废水排放去向

| 评估依据 | 分值 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 不产生废水或废水处理后100%回用 | 0 | 7 |
| 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂（如工业园区的废水处理厂） | 7 |  |
| 进入其它单位 |  |  |
| 其他（包括回喷、回灌、回用等） |  |  |
| 直接进入海域或江河、湖、库等水环境 | 10 |  |
| 进入城市下水道再入江河湖库或进入城市下水道再入沿海海域 |  |  |
| 直接进入污灌农田或进入地渗或蒸发地 |  |  |

南京市大厂医院无清净下水及生产废水，雨水进入城镇雨水管网，污水经污水处理设施处理后经市政污水管网进入城市污水处理厂，故得分7分。

- 1.2.1.7.企业生产工艺与环境风险控制水平

表3.2-6   企业生产工艺与环境风险控制水平评估指标

| 评估指标 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 生产工艺 |  | 0 |
| 安全生产控制 | 消防验收 | 0 |
|  | 危险化学品安全评价 | 0 |
|  | 安全生产许可 | 0 |
|  | 危险化学品重大危险源备案 | 0 |
| 水环境风险防控措施 | 截流措施 | 0 |
|  | 事故排水收集措施 | 0 |
|  | 清净下水系统防控措施 | 0 |
|  | 雨水系统防控措施 | 0 |
|  | 生产系统废水防控措施 | 0 |
| 大气环境风险防控措施 | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 0 |
|  | 生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统 | 0 |
| 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 |  | 0 |
| 废水及排放去向 |  | 7 |
| 总分 |  | 7 |

表3.2-7   企业生产工艺与环境风险控制水平

| 工艺与环境风险控制水平(M) | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M<25 | M1类水平 |
| 25≦M<45 | M2类水平 |
| 45≦M<60 | M3类水平 |
| M≧60 | M4类水平 |

根据表3.2-7，企业生产工艺与环境风险评价控制水平属于M1类。

- 1.3.环境风险受体敏感性

环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体和土壤环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、企业等主要功能区域内的人群，按人口数量进行指标量化；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域。

按照环境风险受体的敏感程度，将企业周边的环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表3.2-8。

表3.2-8   企业周边环境风险受体情况划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | ●企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：乡镇及以上城镇饮用水水源（地表水或地下水）保护区；自来水厂取水口；水源涵养区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；风景名胜区；特殊生态系统；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；或 ●以企业雨水排口（含泄洪渠）、清净下水排口、废水总排口算起，排水进入受纳河流最大流速时，24小时流经范围内涉跨国界或省界的；或 ●企业周边现状不满足环评及批复的卫生防护距离或大气环境防护距离等要求的；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或企业周边500米范围内人口总数大于1000人，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域； |
| 类型2 （E2） | ●企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；耕地、基本农田保护区；富营养化水域；基本草原；森林公园；地质公园；天然林；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或企业周边500米范围内人口总数大于500人，小于1000人； ●企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区； |
| 类型3 （E3） | ●企业下游10公里范围无上述类型1和类型2包括的环境风险受体；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或企业周边500米范围内人口总数小于500人。 |

根据对南京市大厂医院周边的环境敏感区进行调查，医院位于城市建成区,自然植被以灌木丛、草丛为主，兼有松树、槐树等乔木，无珍稀动植物。

企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，因此南京市大厂医院周边的环境风险受体敏感性类别是E1类型。

- 1.4.企业环境风险等级划分

根据企业周边环境风险受体的类型，按照企业环境风险物质最大存在总量与临界量比值（Q）、企业环境风险及其控制水平（M），按分级矩阵确定企业环境风险等级，分别见表3.2-9~表3.2-11。

表3.2-9   类型1（E1）企业环境风险等级表

| 环境风险物质与临界量比值（Q） | 环境风险及其控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 1≤Q<10 | 较大环境风险 | 较大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |
| 10≤Q<100 | 较大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |
| Q≥100 | 重大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |

表3.2-10   类型2（E2）企业环境风险等级表

| 环境风险物质与临界量比值（Q） | 环境风险及其控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 1≤Q<10 | 一般环境风险 | 较大环境风险 | 较大环境风险 | 重大环境风险 |
| 10≤Q<100 | 较大环境风险 | 较大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |
| Q≥100 | 较大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |

表3.2-11   类型3（E3）企业环境风险等级表

| 环境风险物质与临界量比值（Q） | 环境风险及其控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 1≤Q<10 | 一般环境风险 | 一般环境风险 | 较大环境风险 | 较大环境风险 |
| 10≤Q<100 | 一般环境风险 | 较大环境风险 | 较大环境风险 | 重大环境风险 |
| Q≥100 | 较大环境风险 | 较大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |

根据调查分析，南京市大厂医院环境风险物质最大存在总量与临界量比值Q=0.4（Q）、企业环境风险及其控制水平M=7（M1类水平），公司周边的环境风险受体类型为类别1（E1）。

- 1.5.风险等级的表征

环境风险物质数量与临界量比值Q＜1；生产工艺与环境风险控制水平M=7<25，为M1类水平，环境风险受体为E1类型。

企业环境风险级别可用“Q值代码+生产工艺与环境风险控制水平代码+环境风险受体类型表示”，则南京市大厂医院突发环境事件环境风险等级为一般环境风险。

附件3：

内部应急救援电话

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗承洋 | 院长 | 18652986555 |
| 2 | 柳东 | 副院长 | 18651681688 |
| 3 | 洪克 | 副院长 | 18651681178 |
| 4 | 王萍 | 书记 | 18651681000 |
| 5 | 李正蛟 | 总务科长 | 18651681658 |
| 6 | 谢于生 | 医院安全员 | 18651681069 |
| 7 | 林勇 | 医务科长 | 18651681722 |
| 8 | 陈斌 | 保卫科长 | 18651681666 |
| 9 | 孙明 | 公卫科长 | 18651681189 |
| 10 | 丁晓芹 | 总务科副科长 | 18651681021 |
| 11 | - | 应急办公室 | 025-57069010 |

外部应急救援电话

| 机构名称 | 电话号码 | 可提供支援 |
| --- | --- | --- |
| 南京市市政府 | 57716700 | 环境污染通报 |
| 南京市环保局 | 12369 | 环境污染处理，环境污染通报，应急技术支持 |
| 六合区环保局 | 57758425 | 环境污染处理，环境污染通报，应急技术支持 |
| 六合区安监局 | 57758134 | 应急技术支持 |
| 火灾报警电话 | 119 | 消防、灭火事项 |
| 伤害急救电话 | 120 | 救护、医疗急救 |
| 公安局 | 110 | 警力、维护秩序、处理治安事件 |
| 气象台 | 96121 | 风向、风速等气象信息及天气预报 |
| 电信局 | 10000 | 电话、网络中断处理 |
| 南京扬子医院 | 57783336 | 救护、医疗急救 |
| 南京江北人民医院 | 57067000 | 救护、医疗急救 |
| 南京市六合区人民医院 | 57122105 | 救护、医疗急救 |

南京市大厂医院

应急预案编制说明

应急预案编制说明主要包括应急预案编制目的、编制依据、工作原则、编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明等内容。

1、编制目的

为提高省南京市大厂医院防范和处置突发环境事件的能力，建立紧急情况下的快速、科学、有效地组织事故抢险、救援的应急机制，控制事件危害的蔓延，减小伴随的环境影响，保障公众健康和环境安全，医院成立以医院院长为领导的应急预案编制工作组，根据《国家突发环境事件应急预案》、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）（企业事业单位版）及其他相关法律、法规的要求，制定医院突发环境事件应急预案。

2、编制依据

2.1国家法规与预案

《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届人大通过，2015年1月1日起实施）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87号，2008年6月1日施行）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年9月1日起施行）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日起施行）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日起施行)；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日起施行）；

《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起施行）；

《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日起施行）；

《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）；

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）；

《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号）；

《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部第17号令）；

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》(环发〔2015〕4号)；

《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规定》（环发〔2013〕85号）。

2.2地方法规与预案

《江苏省突发公共事件总体应急预案》（苏政发〔2005〕92号）；

《江苏省突发事件应急预案管理办法》（苏政办发〔2012〕153号）；

《江苏省突发事件预警信息发布管理办法》（苏政办发〔2013〕141号）；

《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环规〔2014〕2号）；

《江苏省突发环境事件应急预案》；

《南京市突发公共事件总体应急预案》；

《南京市六合区突发公共事件总体应急预案》；

《南京市突发环境事件应急预案》；

《六合区突发环境事件应急预案》。

2.3导则与标准

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业单位版）（苏环办〔2009〕161号）；

《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》(环办〔2014〕34号)；

《危险物质名录》（国家安全生产监督管理局公告2003第1号）；

《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号）；

《危险化学品名录（2002版）》；

《剧毒化学品名录》（2002版）；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）；

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险度分类》（HG20660-2000）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）。

3、工作原则

（1）以人为本，预防为主。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防，及时控制，消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）统一领导，分级负责。实行行政领导责任制，在医院院长的统一领导下，医院各部门相互协作，紧密配合，根据不同污染源所造成的环境事件的严重性、可控性、所需动用资源、影响范围等因素，分级设定和启动预案，严防事态进一步扩大。

（3）快速反应，内外结合。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，迅速及时地利用医院环境应急救援力量，加强与外部救援力量联系，发挥经过专门培训的环境应急救援力量的作用。

（4）依法规范，加强管理。依据有关法律、法规和规章，加强应急管理，维护公众的合法权益，使应对突发环境事件的工作规范化、制度化、法制化。

4、编制过程概述

南京市大厂医院应急预案编制过程见图1。

图1  南京市大厂医院应急预案编制流程图

（1）接受委托、成立编制小组

接到南京市大厂医院应急预案编制的委托后，编制单位和医院立即成立了环境应急预案编制组，明确编制组组长和成员组成、工作任务、编制计划和经费预算。

（2）现场踏勘

随后，编制单位前往医院进行现场踏勘，主要对医院的相关信息例如项目建设情况、工艺流程、三废处置情况、医院应急物资、装备配备情况、应急制度建设情况、环保手续执行情况、环保管理制度建设等情况进行调查，并收集相关资料。

同时，对医院周边的风险受体进行调查，统计风险受体方位、距离、规模、联系人、联系方式等信息。对医院周边的水系进行调查，收集相关水系资料。

（3）风险评价

在了解医院以及周边风险受体的基本情况的基础上进行预案风险评价章节的编制。

风险评价主要内容是对医院建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

（4）编制预案文本

根据环境应急预案自救互救、信息报告和先期处置的特点，以及其侧重明确现场组织指挥机制、应急队伍分工、信息报告、监测预警、不同情景下的应对流程和措施、应急资源保障等内容，进行预案的编制。

首先结合医院经营性质、规模、组织体系和环境风险状况、应急资源状况，按照环境应急综合预案模式建立环境应急预案体系。之后，进行预案内部章节的编制，重点包括可能的突发环境事件情景下需要采取的处置措施、向可能受影响的居民和单位通报的内容与方式、向环境保护主管部门和有关部门报告的内容与方式，以及与政府预案的衔接方式等内容。

（5）风险评估报告

根据新文件《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号），医院环境应急预案首次备案时应提交环境风险评估报告。

之后，应急预案编制小组再次进行现场踏勘，收集风险评估相关资料，根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，并结合之前所做的风险评价的内容，进行风险评估报告的编制工作。

风险评估报告主要内容包括环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级等。

医院根据风险评估报告中提出的整改内容，完善院区环境风险防控与应急措施。

（6）预案文本修正

根据医院整改计划的实施进度、取得的成效及医院的实际情况，对应急预案文本进行修正、完善。

（7）评审和演练

南京市大厂医院组织专家和可能受影响的居民、单位代表对环境应急预案进行评审，开展演练进行检验。

（8）预案修改、完善

根据评审意见，修改、完善应急预案。

（9）签署发布预案

环境应急预案经医院有关会议审议，由医院负责人（院长）代表签署发布。

（10）上报环保部门备案

南京市大厂医院环境应急预案当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，应向南京市六合区环境保护局备案。现场办理时需提交突发环境事件应急预案备案表、环境应急预案及编制说明、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告、环境应急预案评审意见等纸质和电子文件。

5、重点内容说明

5.1应急预案重点内容说明

应急预案重点主要包括基本情况调查、环境风险源识别、环境风险评价、环境应急能力评估、突发环境事件、信息通报、预案衔接等内容，具体见图2。

图2  应急预案重点内容示意图

（1）基本情况调查

对医院基本情况、环境风险源、周边环境状况及环境保护目标等进行详细的调查和说明。

（2）环境风险源识别

对诊疗区域进行环境风险分析，并给出环境风险源分析评价过程，列表说明医院运输、使用、贮存、处置等涉及危险物质的产生过程，以及其它公辅工程和环保工程所存在的环境风险源。

（3）环境风险评价

根据风险源、周边环境状况及环境保护目标的状况，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169）的要求进行环境风险评价，阐述医院存在的环境风险源及环境风险评价结果。

（4）环境应急能力评估

在总体调查、环境风险评价的基础上，对医院现有的突发环境事件预防措施、应急装备、应急队伍、应急物资等应急能力进行评估，明确进一步需求。

（5）突发环境事件

重点说明可能发生的突发环境事件情景以及需要采取的应急处置措施。

（6）信息通报

明确突发环境事件发生后，向可能受影响的居民和单位通报的内容与方式、向环境保护主管部门和有关部门报告的内容与方式。

（7）预案衔接

应急预案应充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位以及相关部门的预案相衔接。

5.2环境风险评估报告重点内容说明

环境风险评估报告重点主要包括环境风险识别、突发环境事件情景分析、现有环境风险防控与应急措施差距分析、完善环境风险防控与应急措施的实施计划、划定医院环境风险等级等内容，具体见图3。

图3  环境风险评估报告重点内容示意图

（1）环境风险识别

在收集相关资料的基础上，开展环境风险识别。环境风险识别对象包括：1）医院基本信息；2）周边环境风险受体；3）涉及环境风险物质和数量；4）生产工艺；5）安全生产管理；6）环境风险单元及现有环境风险防控与应急措施；7）现有应急资源等。

（2）突发环境事件情景分析

收集国内外同类企业突发环境事件资料，提出所有可能发生突发环境事件情景，对每种情景进行源强分析，并对每种情景环境风险物质释放途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况进行分析，对每种情景可能产生的直接、次生和衍生后果进行分析。

（3）现有环境风险防控与应急措施差距分析

从医院环境风险管理制度、环境风险防控与应急措施、环境应急资源、历史经验教训总结、需要整改的短期、中期和长期项目内容等五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

（4）完善环境风险防控与应急措施的实施计划

针对医院需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划。实施计划包括环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等内容，并逐项制定加强环境风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完成时限。

（5）划定医院环境风险等级

根据医院完成短期、中期或长期的实施计划后所取得的成效，及时修订突发环境事件应急预案，并根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》中的录A划定医院环境风险等级。

5.3环境应急资源调查报告重点内容说明

应急资源调查主要包括调查医院第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

6、征求意见及采纳情况说明

预案在编制的过程中，编制小组一直与医院员工以及周边单位、居民进行沟通交流，并对征求到的意见进行采纳，在预案的文本中有所体现。

在预案初稿完成后，医院组织召开了预案评审会，并提出了相关修改意见，编制小组根据意见已修改、完善了相关内容。

医院组织六合区环保局、相关专家对环境应急预案进行评审，评审结束后，根据评审意见完善报告。

- 评审情况说明

- 2015年7月2日，南京市大厂医院在大厂组织召开了应急预案备案审查的专家评审会。参加会议的有化工园区环保局、大厂医院及院编制单位等建设单位相关人员。会议邀请3名专家组成专家组，代表及专家听取了预案编制组队预案编制情况的汇报，经过充分讨论和评议，形成评审意见。

- 专家指出《预案》基本符合《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《江苏省突发事件应急预案编制导则（试行）》（企事业单位版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004)的要求。《预案》中提出的风险防范与应急措施基本落实到位，对突发环境事件预警防范和应急处置方案总体合理可行，建议进一步修改完善后予以备案登记。

- 专家建议在完善、细化《预案》时，需注意以下内容：

- ⑴明确预案适用范围，补充完善预案修编说明、环境风险评估报告、应急资源调查报告；

- ⑵修订完善医院综合、专项、现场处置预案体系及应急分级，完善体系职责分工，补充预案编制依据、管理制度、增强预案体系的针对性和操作性；

- ⑶核实完善企业影集预防、监控、预警、环境监测、污水应急池、雨污分流、核实雨排口应急阀门等应急处置能力调查分析。

- ⑷修订和明确信息上报、通报对象及内容；

- ⑸进一步完善医院预案与化工园区等关联单位应急预案的衔接；

- ⑹补充完善医院周边单位分布图、周边水系图、医院环保设施、应急设施分布图、医院污水封堵体系图、内外部通讯录等图表附件；

- 评审结束后，预案编制小组根据评审意见修改、完善报告、具体修改内容见修改清单。

- 8.本次应急预案的组成内容

本次应急预案主要包括以下六个内容：

（1）突发环境事件应急预案备案表；

（2）环境应急预案及编制说明；

（3）环境风险评估报告；

（4）环境应急资源调查报告；

环境应急资源调查报告

应急资源调查包括医院第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况。南京市大厂医院应急资源调查主要为医院内部应急资源调查。

应急物资主要包括处理、消解和吸收污染物（泄漏物）的各种絮凝剂、吸附剂、中和剂、解毒剂、氧化还原剂等；应急装备主要包括个人防护装备、应急监测能力、应急通信系统、电源（包括应急电源）、照明等。

1、医院内部应急资源调查

（1）医院内部应急物资调查

表1  医院内部应急物资调查表

| 类型 | 类别 | 分类 | 名称 | 数量 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急物资 | 围堵物资 |  | 沙包沙袋 | 2吨 | 丁晓芹18651681021 |
|  | 应急处置物资 | 吸油材料 | 吸油棉 | 若干 |  |
|  |  |  | 吸油毡 | 若干 |  |
|  |  | 中和剂 | 消石灰 | 1吨 |  |
|  |  | 絮凝剂 | 絮凝剂 | 500kg |  |

（2）医院内部应急装备调查

表2  医院内部应急装备调查表

| 类型 | 类别 | 分类 | 名称 | 数量 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急装备 | 个人防护类装备 | 呼吸防护类装备 | 防尘口罩 | 按1人/个配备 | 丁晓芹18651681021 |
|  |  | 手足头部防护装备 | 防护手套 | 按1人/双配备 |  |
|  | 应急通讯设备 |  | 对讲机 | 4台 |  |
|  | 应急急救设备 |  | 医用急救箱 | 2个 |  |
|  |  |  | 应急供电设备 | 柴油发电机 |  |
|  |  |  | 应急照明设备 | 手电筒5个 |  |
|  |  |  |  | 佩戴式防爆照明灯3个 |  |
|  | 应急监测 |  | pH计 | 1套 |  |
|  |  |  | 便携式COD测定仪 | 1套 |  |

（3）医院外部应急救援队伍调查

表3  医院外部应急救援队伍调查表

| 相关单位 | 相关人员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 环保部门 | 南京市六合区环保局 | 025-57103083 |
|  | 南京市环保局 | 025-83611962 |
|  | 环保热线 | 12369 |
| 公安部门 | 派出所 | 110 |
| 消防部门 | 火警 | 119 |
|  | 南京市六合区公安消防大队 | 025-57752338 |
|  | 南京市公安消防局 | 025-83622119 |
| 咨询专家 | 南京市六合区环保局 | 025-57103083 |

2、总结

根据医院内部应急资源调查表可以看出，医院配备了相关应急物资、装备，并与周边的应急救援队伍保持一定的联系。但是，医院应急资源还不够完善，后续医院还需购置相关物资、装备，例如可配备部分堵漏胶、干粉、泡沫等物资，便携式应急监测仪器、防毒面具、阻燃防护服、应急录音器材、应急摄像器材、应急照相器材等应急装备，从而提高医院的整体应急能力。